采购需求

技术服务内容：

互联网专线≥1000M接入及光纤租赁服务

★1.技术要求及配置

1.1互联网专线≥1000M接入

（1）互联网专线电路必须接入中标网络的骨干层或汇聚层设备，带宽必须上、下行对称，必须以≥1G光口的方式接入。

（2）提供≥1000Mbps网络通信带宽。若中标方为原提供服务的运营商则必须保持校方现用公网IP地址不变，并分配新的IP地址，保证总的可用IP地址大于等于96个。

（3）IPv6支持，要求以双栈方式提供IPv6支持，IPV6提供不低于一个的/48地址块。

（4）网络性能参数要求

1)传输时延<15ms；

2)并提供不同路由冗余电路，当其中一条电路发生故障时，另一条电路能接管业务，主备用电路切换时间（自愈时间）<40ms；

3)电路可用率>99%；

4)延时抖动<15ms；

5)丢包率<0.01%。

1.2校区间互联互通

（1）提供安宁校区至邛海区光芯两对，该段光缆全长约20公里，分别接入校方两校区机房。

（2）提供西校区至安宁校区光芯一对，该段光缆全长约20公里，接入校方北校区机房。

（3）提供文汇路校区（成教院）至安宁校区光芯一对，该段光缆全长约15公里，接入校方安宁校区机房。

（4）提供预科部至邛海校区光芯一对，该段光缆全长约3公里，接入校方邛海校区机房。

（5）网络性能参数要求：单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。（光缆衰耗必须满足1550nm波长内传输≤0.3dB/km，保证我校业务开启）。

★2.技术支持及服务

2.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按我校要求保证端到端连接，割接1日内交付使用。

2.2 服务期：本次采购服务期为一年。

2.3售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7×24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并提供处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）供应商投标时需提供应急保障方案。

（3）中标方应按月定期提供带宽使用的月报表。

（4）在安装现场或国内进行免费人员培训不低于2人。

2.4签订合同时，中标方需提供该电路详细路由及路由上各交接箱位置。

★3.其他商务要求：

3.1互联网专线接入及光纤租赁服务期一年。

3.2付款方式：2025年6月30日前支付该年度的线路租用服务费。

3.3验收标准和方法：

（1） 验收办法

安装调试完毕后，采购人技术人员同供应商一起进行开通运行测试及性能测试[测试指标应包括但不限于：线路误码率、传输时延、实时传输带宽数据（不低于指定带宽的 90%）、线路丢包率等]，使用 5 个工作日，无质量问题采购人签字验收。

（2）提供资料

供应商提供与本项目验收有关的资料，包括但不限于各级节点的详细光缆路由图、参数文档、技术说明、线路的测试报告等内容。

（3）验收文档应包括但不限于：售后服务承诺文档；项目竣工文档；项目测试文档；项目验收文档。